刮泥墊安裝配合施工要點：

1.刮泥墊鋪設區域先預留至少35mm深之凹槽(與相鄰地坪裝修材高差須以水泥漿調整)

2.凹槽之四周再預埋鋁框架,若於室外有積水之虞,需預留排水管路,2”(1”)圓形不鏽鋼地平落水頭接2”(1”)PVC管至排水溝.

3.凹槽底部地坪需粉光平整,以利刮泥墊之平鋪,不得有懸空及翹曲現象.

4.刮泥墊完成面與框架四周之間隙為3-5mm,以利日後清潔時地墊隻捲收.

5.整樘刮泥墊之寬度若大於3米,或重量超過45Kgs時,須作分割,以利清理時搬動容易.

6.分割後之刮泥墊於安裝鋪設時,背面以專用之連結器,予以組合連結,俾

使分割處各單體鋁擠型得以整齊密接.

刮泥墊材料說明：

1.以PP材質細纖維條(吸水性佳)、PP材質粗纖維條(除泥性佳)或EPDM橡膠

(止滑性佳)依需求嵌入鋁擠型骨架內,各鋁擠型骨架間以橡膠墊圈調整

間距,並以鍍鋅絞鋼索串連組合每支鋁擠型骨架.

2.單體擠型骨架採用6063-T5鋁合金材質製作,15u厚度陽極處理.

3.相關規範如下：

單位面積抗壓：2500Kgs/100cm²以上

骨架間距：<=5mm

刮泥墊高度：22mm±2

刮泥墊擠型料:材質-6063/T5鋁合金

鍍鋅鉸鋼索(外披覆PVC膜)串連

1:2水泥砂漿粉光,洩水坡度1/50

水泥混合用聚合物擴散材防水處理

1:3水泥砂漿粉平,厚度2cm